# Condizioni “don’t care”

Come è noto, una funzione di commutazione può assumere solo i valori logici 0 e I.

Supponiamo ora di avere la tabella della verità di una tale funzione. E’ possibile che per alcune combinazioni delle variabili d’ingresso, non sia importante che la funzione assuma un ben determinato stato. Questa condizione è detta condizione di don’t care (non importa).  Convenzionalmente indichiamo tale circostanza con il seguente simbolo  .

La presenza delle condizioni di don’t care nella tabella della verità di una funzione di commutazione possono essere usate come “jolly” nel processo di minimizzazione per mezzo delle mappe di Karnaugh. In particolare il  verrà riportato nella mappa e si farà assumere ad esso il valore di 0 o I per ottenere i migliori raggruppamenti massimali.

Vediamo un esempio con F(a,b,c):

| Mappa di Karnaugh di F ## a | b | c | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | I | I |
| 0 | I | 0 |  |
| 0 | I | I | I |
| I | 0 | 0 |  |
| I | 0 | I | 0 |
| I | I | 0 |  |
| I | ### I | I | I |

| c\ab | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 | I | I | I |  |

Se non considerassimo le condizioni di don’t care, i raggruppamenti massimali di I possibili sarebbero :

Ciò produce un’espressione minima di F pari a : F = b·c + a·c

Ma poiché non importa se nelle condizioni d’ingresso associate ai don’t care si fa assumere alla funzione il valore 0 o I, allora si può pensare di che i due don’t care in alto a sinistra valgano I e allora è possibili considerare un raggruppamento massimale più grande che porta conseguentemente ad una maggiore minimizzazione.

In questo modo possiamo ottenere una espressione minimale per la F migliore cioè:

F = b + a·c