17-01-2001 - Esercizio A

Un amico vi chiede di realizzare un antifurto fittizio. Il dispositivo consiste di tre luci (led) allineate, controllate da un dispositivo a tre uscite: S(inistra) C(entro) e D(estra). Il dispositivo (vedi figura) ha come unico ingresso un segnale di clock. Ogni uscita, se=1, ha l'effetto di accendere la corrispondente luce. In ogni istante è accesa una sola luce , che si "sposta" da sinistra a destra, "spaventando" così i ladri che credono di essere seguiti nella loro attività. Progettare il circuito in questione (occhio elettronico) , partendo dall'automa a stati finiti.

Progettare inoltre (senza ricavare l'automa, ma fornendo esauriente descrizione oltre allo schema circuitale) il circuito che genera il segnale di clock, in modo tale che la velocità di spostamento delle luci sia programmabile. Suggerimento: Il segnale di clock in ingresso all' "occhio elettronico " sarà ricavato dall'uscita i-esima di un contatore ad m uscite. Il circuito riceve in ingresso un valore i compreso fra 1 ed m, e, a seconda del valore i ricevuto, un apposito dispositivo (quale??) provvede a collegare all' input dell "occhio elettronico" il segnale generato dall'uscita Qi del contatore.

17-01-2001 - Esercizio B

Un codice Gray è una sequenza di numeri binari con la proprietà che tra due numeri consecutivi della sequenza può cambiare un solo bit. Per un codice Gray a tre bit la sequenza è: 000 001 011 010 110 111 101 100 .

Progettare un circuito che emetta (ciclicamente) in uscita un Codice Gray a 3 bit. Usare flip flop JK ed un PLA per la parte combinatoria. Il circuito deve ricevere in ingresso un segnale di controllo "inc". Il codice in uscita cambia sul fronte di salita del segnale inc. Fornire dapprima le specifiche in termini di automa a stati finiti.

1/6/01 - Compito B ,  Esercizio 1

Progettare un registro a 3 bit realizzato con FF di tipo JK, che riceve in ingresso un input sequenziale I , un segnale READ (attivo alto), un segnale SHIFT_LEFT, , un segnale SHIFT_RIGHT, ed un clock.

- Fintanto che il segnale READ è "1" il registro deve leggere i valori di input e memorizzarli, secondo la temporizzazione del clock. (Questo significa che vengono letti tanti bit di input quanti sono i fronti di clock ricevuti nel periodo in cui READ=1) In questa fase il registro si deve comportare come un registro a slittamento a destra (SISO). Fintanto che READ=1 i valori di SHIFT_LEFT e SHIFT_RIGHT non modificano il comportamento del registro, descritto al punto 1.

- Quando READ=0, se ( e fintanto che) SHIFT_LEFT=1 l’informazione memorizzata nel registro viene fatta slittare a sinistra, secondo la temporizzazione del clock.

- Quando READ=0, se ( e fintanto che) SHIFT_RIGHT=1 l’informazione memorizzata nel registro viene fatta slittare a destra, secondo la temporizzazione del clock.

- SHIFT_LEFT e SHIFT_RIGHT non sono mai contemporaneamente ad "1".

- Poiché durante lo slittamento a destra ( o sinistra) il valore dell’input I non viene letto, il bit più a destra (sinistra) viene perso, mentre quello più a sinistra (destra) diventa uno zero.

Rappresentare il funzionamento del circuito con un automa e progettare il circuito.

Soluzione 1° Esercizio

# Sintesi :

Il funzionamento dell'occhio elettronico può essere modellato mediante un automa di Moore che cicla fra tre stati le cui 3 uscite saranno rispettivamente le triple (SCD): 100 - 010 –001

Si può decidere se mettere lo stato iniziale con tutte le luci spente (come sembra più ragionevole) o decidere che sia accesa di default una luce (per esempio quella sinistra e quindi lo stato iniziale sarebbe 100, cioè S1); questa scelta è irrilevante poiché sempre 2 FF saranno necessari.

Nota: l'automa deve avere 3 o 4 stati, ciclare solo fra 3 stati, deve avere 3 uscite e nessun ingresso, poiché le transizioni sono attivate solo dal fronte clock!!!!

- Effettuiamo la seguente associazione tra stati e configurazioni dei FF:

S0    Q1 Q0 = 00	,	S1    Q1 Q0 = 01

S2    Q1 Q0 = 10	,	S3    Q1 Q0 = 11

- Scegliamo FF di tipo D ed otteniamo la seguente tabella degli stati futuri

| Q1(t) Q0(t) | S(t) C(t) D(t) | Q1(t+1) Q0(t+1) | D1(t) D0(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 | 0 0 0 | 0 1 | 0 1 |
| 0 1 | 1 0 0 | 1 0 | 1 0 |
| 1 0 | 0 1 0 | 1 1 | 1 1 |
| 1 1 | 0 0 1 | 0 1 | 0 1 |

da cui

__			  __

S = Q0 Q1	,	C = Q1 Q0	,	D = Q1 Q0

__

D1 = Q0  Q1	,	D0 = Q1 + Q0

ottenendo così il circuito desiderato.

# Regolazione del clock :

Per quanto riguarda la frequenza del segnale di clock, si osservi che l' uscita Qi di un contatore sincrono che riceve in ingresso un segnale di clock di frequenza f, effettua transizioni regolari con frequenza pari a f/2i.

Ad esempio il contatore

CNT

CK

C0

C1

C2

emette ciclicamente la sequenza  000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000 … ad ogni fronte ascendente del clock. Pertanto, usando diagrammi temporali, si avrà

CK

C0

C1

C2

(dove C0 è il bit meno significativo del contatore). Come si può osservare C0 può essere usato come un clock a metà frequenza rispetto a CK, C1 come uno ad un quarto di frequenza, C2 ad un ottavo. Quindi usando un multiplexer possiamo selezionare, tramite i suoi segnali di controllo, che segnale di clock usare (e quindi il tempo che intercorre tra una trasizione dell’automa e l’altra):

CNT

## M

U

X

m+1_a_1

CK

Occhio

elettronico

…

…

con  log2 (m+1)  segnali di controllo (dove il contatore ha m uscite).

Soluzione 2° Esercizio

Si deve realizzare un contatore di sequenza. Poiché la sequenza è di 8 stringhe da 3 bit, serviranno 3 FF (di tipo JK). L’automa è semplicemente realizzabile con output associati agli stati (Moore) e in cui le variabili di uscita coincidono con le uscite dei FF (a patto di far coincidere stato dei FF con le uscite del circuito sequenziale – cioè Z2 Z1 Z0 = Q2 Q1 Q0).

S1

S3

S2

S0

S6

S5

S4

S7

con la solita associazione  S0    Q2 Q1 Q0 = 000 ,  S1    Q2 Q1 Q0 = 001 , …

La tabella degli stati futuri avrà la seguente struttura:

| Q2 Q1 Q0 ( S(t) ) | Q2 Q1 Q0 ( S(t+1) ) | J2 K2 (t) | J1 K1 (t) | J0 K0 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 | 0 0 1 | 0 X | 0 X | 1 X |
| 0 0 1 | 0 1 1 | 0 X | 1 X | X 0 |
| 0 1 0 | 1 1 0 | 1 X | X 0 | 0 X |
| 0 1 1 | 0 1 0 | 0 X | X 0 | X 1 |
| 1 0 0 | 0 0 0 | X 1 | 0 X | 0 X |
| 1 0 1 | 1 0 0 | X 0 | 0 X | X 1 |
| 1 1 0 | 1 1 1 | X 0 | X 0 | 1 X |
| 1 1 1 J0 Q0 K0 | 1 0 1 | X 0 | X 1 | X 0 |

da cui (usando le mappe di Karnaugh)

__		         __   __		        __

J2 = Q1 Q0	,	K2 = Q1 Q0	,	J1 = Q2 Q0	,	K1 = Q2 Q0

__  __			    __	 __

J0 = Q2 Q1 + Q2 Q1	  ,	K0 = Q2 Q1 + Q2 Q1

e quindi il PLA è (dove ogni FF ha come ingresso di clock il segnale INC):

Q2

Q1

Q0

Z2

Z1

Z0

J2  Q2

K2

J1  Q1

K1

Soluzione 3° Esercizio

L’automa ha 8 stati, ottenuti in base al contenuto memorizzato nel registro istante per istante. Disegnare l’automa sarebbe però molto complicato per via dei 4 input presenti; possiamo pertanto dare l’automa in forma “simbolica”, cioè non specificando completamente il contenuto del registro ma lasciandolo generico. La figura mostra le transizioni dell’automa a partire da un generico stato (cioè le transizioni uscenti dallo stato etichettato con b2 b1 b0 si devono replicare in ogni altro stato).

Lo schema circuitale può essere ricavato nel solito modo (N.B.: si hanno 4 segnali di input – I, R, SL, SR – e tre bit di stato dei FF; pertanto avrei 7 variabili indipendenti, cioè una tabella con 128 righe. E’ possibile però ricavare ricavare le espressioni booleane di Ji Ki direttamente dalla specifica verbale.

_

J2   =    R I  +  R SL Q1

_

J1   =    R Q2  +  R ( SL Q0  +  SR Q2 )

J0   =    R Q1  +  R SR Q1

__

dove J2 rappresenta il FF più a sinistra. Inoltre  Ki  = Ji   per ogni FF. Infatti, in questa maniera simuliamo un FF di tipo D con le seguenti idee alla base:

se R = 1 il collegamento tra i FF del registro sono i seguenti

I

FF 2

FF 1

FF 0

Simile è il caso per R = 0 ma SR = 1: in tal caso, l’ingresso al prima FF sarà 0 e non I. Invece, se R = 0 ma SL = 1 si deve avere

FF 2

FF 1

FF 0

0

E’ facile verificare che le espressioni booleane date sopra realizzano proprio tali comportamenti.