Sia dato il seguente automa:

01

0/1

1/0

0/0

0/0

00

10

1/0

0/0

1/0

11

1/1

Lo si sintetizzi usando dapprima FF SR, poi FF JK ed infine confrontando i risultati ottenuti.

La tabella degli stati futuri (da cui ricaviamo le specifiche per i FF) è:

| x Q1 Q0 (t) | Z(t) | Q1 Q0 (t+1) | S1 R1 S0 R0 (t) | J1 K1 J0 K0 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 | 1 | 0 1 | 0 X 1 0 | 0 X 1 X |
| 0 0 1 | 0 | 0 0 | 0 X 0 1 | 0 X X 1 |
| 0 1 0 | 0 | 1 0 | X 0 0 X | X 0 0 X |
| 0 1 1 | 0 | 1 0 | X 0 0 1 | X 0 X 1 |
| 1 0 0 | 0 | 1 1 | 1 0 1 0 | 1 X 1 X |
| 1 0 1 | 0 | 1 1 | 1 0 X 0 | 1 X X 0 |
| 1 1 0 | 0 | 0 1 | 0 1 1 0 | X 1 1 X |
| 1 1 1 | 1 | 1 1 | X 0 X 0 | X 0 X 0 |

Con le mappe di Karnaugh si ottiene:

__			      __		         __  __			         _

S1 = x Q1	,	R1 = x Q1 Q0	   ,	S0 = Q1 Q0 + x	,	R0 = x Q0

__		        __			         _

J1 = x      	,	K1 = x Q0	   ,	J0 = Q1 + x		,	K0 = x

Pertanto sembrerebbe che con FF JK si risparmino 4 porte AND. In realtà, vedendo come tali FF sono realizzati, si può notare che tali porte sono comunque presenti, integrate nei FF JK (infatti un FF JK è ottenuto da un FF SR ponendo  S = J not(Q)  e  R = K Q). Pertanto il non c’è risparmio di porte. Naturalmente c’è un risparmio in termini di tempo di attraversamento poiché nei FF JK le porte AND sono integrate e quindi la realizzazione è più efficiente.