MINIMIZZAZIONE   di   AUTOMI

Sia dato il seguente circuito, con valore iniziale dei FF a 0.

# Abbiamo 2 FF e 4 possibili valori memorizzati su Q1 e Q0: 00,01,10,11. Possiamo ad esempio

assegnare la seguente codifica:

S000, S1 01, S2 10, S3 11

# Inoltre	D0 = X0X1 ,	D1 = X1X2 ,	Y = Q0 + Q1 .

La tabella degli stati futuri sarebbe piuttosto laboriosa da scrivere, perché ci sono 3 input e 2 FF, per un totale di 5 variabili indipendenti che darebbero luogo a 32 combinazioni. Tuttavia possiamo due fatti:

- D0 e D1 all’istante t non dipendono da Q0 e Q1 all’istante t. Quindi, usando FF di tipo D (in cui l’output rispecchia l’input), possiamo dire che lo stato futuro dipende solo dallo stato presente.

- l’output all’istante t dipende solo dallo stato all’istante t.

Pertanto, invece che scrivere una tabella “grande” possiamo scrivere le seguenti due tabelle “piccole”:

| X2 X1 X0 (t) | D1 D0 (t) | Q1 Q0 (t+1) |
| --- | --- | --- |
| 0 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 0 0 1 | 0 0 | 0 0 |
| 0 1 0 | 0 0 | 0 0 |
| 0 1 1 | 0 1 | 0 1 |
| 1 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1 0 1 | 0 0 | 0 0 |
| 1 1 0 | 1 0 | 1 0 |
| 1 1 1 | 1 1 | 1 1 |

| Q1 Q0 (t) | Y(t) |
| --- | --- |
| 0 0 | 0 |
| 0 1 | 1 |
| 1 0 | 1 |
| 1 1 | 1 |

Da ciò possiamo ricavare l’automa di Mealy desiderato:

|  | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | S0/0 | S0/0 | S0/0 | ## S1/0 | S0/0 | S0/0 | ## S2/0 | S3/0 |
| S1 | S0/1 | S0/1 | S0/1 | S1/1 | S0/1 | S0/1 | S2/1 | S3/1 |
| S2 | S0/1 | S0/1 | S0/1 | S1/1 | S0/1 | S0/1 | S2/1 | S3/1 |
| S3 | S0/1 | S0/1 | S0/1 | S1/1 | S0/1 | S0/1 | S2/1 | S3/1 |

Minimizziamo l'automa. Osserviamo che:

- S0 è distinguibile da tutti gli altri stati poiché dà output 0 in ogni transizione uscente;

- Tutti gli altri stati sono equivalenti poiché, a fronte dello stesso input, transitano nello stesso stato dando lo stesso output.

| S1 | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S2 | X |  |  |
| S3 | X |  |  |
|  | S0 | S1 | S2 |

Pertanto l’automa minimo è:

### PASSAGGIO   Mealy – Moore

Sia dato il seguente automa con stato iniziale S0

S0

0 / 00

S1

1 / 01

0 / 01

1 / 11

S2

0 / 10 , 1 / 00

Trovare il minimo automa di Moore ad esso equivalente.

L’algoritmo di passaggio è :

-  stato Me  output Me     si ha    	uno stato Mo  (associato a < stato Me , output Me > )

-  stato Mo  input           si ha  	 Mo ( < q , b >  ,  c ) = <  Me ( q , c ) ,  Me ( q , c ) >

 Mo ( < q , b > ) =  b

- lo stato iniziale Mo è ottenuto dallo stato iniziale Me associandogli un output generico ‘-’

da cui

| Stato t |  | Input t = 0 | Input t = 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stato Me Output Me | Stato Mo Output Mo |  |  |
| S0 0 0 | T0 00 | T0 | T5 |
| S0 0 1 | T1 01 | T0 | T5 |
| S0 1 0 | T2 10 | T0 | T5 |
| S0 1 1 | T3 11 | T0 | T5 |
| S1 0 0 | T4 00 | T1 | T11 |
| S1 0 1 | T5 01 | T1 | T11 |
| S1 1 0 | T6 10 | T1 | T11 |
| S1 1 1 | T7 11 | T1 | T11 |
| S2 0 0 | T8 00 | T10 | T8 |
| S2 0 1 | T9 01 | T10 | T8 |
| S2 1 0 | T10 10 | T10 | T8 |
| S2 1 1 | T11 11 | T10 | T8 |

Possiamo subito eliminare gli stati T2 , T3 , T4 , T6 , T7 , T9 poiché non saranno mai raggiunti dallo stato iniziale T0 . Pertanto la tabella dell’automa è

| Stato t | Input t = 0 | Input t = 1 |
| --- | --- | --- |
| T0 / 00 | T0 | T5 |
| T1 / 01 | T0 | T5 |
| T5 / 01 | T1 | T11 |
| T8 / 00 | T10 | T8 |
| T10 / 10 | T10 | T8 |
| T11 / 11 | T10 | T8 |

Una minimizzazione sembrerebbe possibile (per esempio raggruppando assieme < T8 , T10 , T11 > oppure < T0 , T1 >, che hanno righe uguali nella tabella appena vista) ma ciò non è possibile perché tutti gli stati con stessa funzione di transizione hanno output diverso, mentre quelli con stesso output hanno funzioni di transizione diverse. Ciò è evidenziato dalla procedura di minimizzazione per gli automi di Moore:

- raggruppa gli stati in base al loro output

- per ogni coppia di stati con output diversi, marca la casella ad essi corrispondente

- per ogni cella (p,q) non marcata

se	da p a q posso transire (con un certo output) su stati marcati

allora	marca (p,q) e tutte le celle da essa dipendenti

altrim.	per ogni carattere  c  t.c.  (p,c)  (q,c)

aggiungi in (p,q) la cella ( (p,c) , (q,c) )

In base al carattere emesso dallo stato possiamo distinguere le seguenti coppie:

T1

T5

T8

T10

T11

X

X

X

X

T0

X

X

X

T1

X

X

X

T5

X

X

T8

X

T10

Osserviamo che :	(T0,T8) è da marcare poiché leggendo 0 si va nella cella marcata (T0,T10)

(T1,T5) è da marcare poiché leggendo 0 si va nella cella marcata (T0,T1)

Pertanto gli stati sono tutti distinguibili e l’automa ottenuto è minimo. La sua rappresentazione grafica è

T0 / 00

0

T5 / 01

1

T1 / 01

1

0

0

1

T11 / 11

T10 / 10

T8 / 00

0

1

0

1

1

0

T0 / -

0

1

### PASSAGGIO   Moore – Mealy

Sia dato il seguente automa con stato iniziale A

A / 0

C / 0

1

0

B / 1

D / 0

0

0

1

1

0

1

Trovare il minimo automa di Mealy ad esso equivalente.

A

C

1 / 0

0 / 1

B

D

0 / 1

0 / 0

1 / 0

1 / 0

0 / 0

1 / 0

che si verifica facilmente essere minimo.

### DIAGRAMMI   TEMPORALI

# Esercizio 1, Esame del 3/7/02, Fila A

Si consideri l’automa di Mealy specificato dalla seguente tabella:

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| S0 | S1/0 | S0/0 |
| S1 | S2/0 | S3/0 |
| S2 | S2/0 | S3/1 |
| S3 | S1/0 | S0/1 |
| S4 | S1/0 | S0/0 |
| S5 | S2/0 | S3/0 |

- Verificare se l’automa è minimizzabile ed eventualmente disegnare l’automa minimo.

- Disegnare l’automa di Moore equivalente all’automa minimo, se è stato individuato al punto precedente,  o all’automa in tabella.

- Rappresentare su diagramma temporale la sequenza di uscita e gli stati attraversati (nell’automa minimo se esiste, altrimenti nell’automa in tabella) a fronte della sequenza di ingresso: 01000110011.

Per verificare se l’automa di Mealy è minimo costruiamo la tabella triangolare:

| S1 | (S1,S2) (S0,S3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | X | X |  |  |  |
| S3 | X | X | (S1,S2) (S0,S3) |  |  |
| S4 |  | (S1,S2) (S0,S3) | X | X |  |
| S5 | (S1,S2) (S0,S3) |  | X | X | (S1,S2) (S0,S3) |
|  | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 |

Una seconda analisi della tabella permette di vedere che tutte le caselle con le coppie si riferiscono a stati distinguibili, mentre sono indistinguibili gli stati S0 e S4 e gli stati S1 e S5. Quindi l’automa minimo è costituito dagli stati:  Q0 ={ S0, S4}, Q1 = {S1, S5},  Q2 = S2, Q3 = S3  ed è rappresentato come segue:

1/1

1/1

1/0

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Q0

Q3

Q2

Q1

L’automa di Moore equivalente ad un automa di Mealy si ottiene ponendo:

- uno stato iniziale indicato con Q0/–, che non produce output,

- per ognuno degli stati dell’automa di Mealy si distingue lo stato a cui si arriva producendo output 0  e lo stato a cui si arriva producendo 1,

- gli archi in modo consistente all’automa di Mealy.

L’automa di Moore equivalente all’automa minimo ricavato nel punto precedente:

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

Q0/0

Q0/--

Q0/1

Q3/0

Q3/1

Q1/0

Q2/0

Q1/1

Q2/1

Assegniamo ai quattro stati dell’automa di Mealy minimo la codifica Q0 = 00, Q1 = 01, Q2 = 10, Q3 = 11 ed indichiamo i due bit rispettivamente con b1 e b0. Il diagramma temporale ottenuto a fronte della sequenza di ingresso 01000110011 è il seguente:

0         1          0          0          0          1          1          0           0          1         1

input

clock

b1

b0

output