# 3 Luglio 1998 – Esercizio 2

Una macchina sequenziale, posta in uno stesso stato iniziale, riceve in ingresso una volta la sequenza 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0, producendo in uscita la sequenza 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, e una volta la sequenza 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0, fornendo in uscita e 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0. Si mostri l'automa a stati finiti che descrive il comportamento della macchina, assumendo che per ogni continuazione delle sequenze, la macchina continui a produrre in uscita 0 e 1 alternati. (Non sono richiesti tabella di verità né schema circuitale, ma solo il diagramma degli stati. Si suggerisce di usare automi di Mealy).

## Soluzione

Si può osservare che, a partire dal quarto istante in poi, l'automa, indipendentemente dall'ingresso, si alterna a produrre 0 o 1. Pertanto l’automa avrà le prime tre transizioni che emettono l’output in base all’input, mentre dalla quarta transizione in poi produrrà alternativamente 0 e 1 (e quindi avrà altri due stati con un ciclo di lunghezza due che, indipendentemente dall’input, daranno in output 0 e 1 in sequenza). Pertanto l’automa è

Se vogliamo sintetizzare tale automa in un circuito sequenziale, avremo bisogno di tre 3 FF, con la corrispondenza :

- Q2 Q1 Q0 = 000       S0		    Q2 Q1 Q0 = 001       S1

- Q2 Q1 Q0 = 010       S2		    Q2 Q1 Q0 = 011       S3

- Q2 Q1 Q0 = 100       S4

Dall’automa, otteniamo la seguente tabella degli stati futuri:

| x | Q2 | Q1 | Q0 | Q2' |  | Q1' | Q0'y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 01 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 00 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 11 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | X |  | X | XX |
| 0 | 1 | 1 | 0 | X |  | X | XX |
| 0 | 1 | 1 | 1 | X |  | X | XX |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 00 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 11 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 00 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | X |  | X | XX |
| 1 | 1 | 1 | 0 | X |  | X | XX |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X |  | X | XX |

Utilizziamo FF di tipo D (per cui Di = Qi’ ); ricaviamo le EB minime per le entrate dei FF e per le uscite del circuito col metodo di Karnaugh:

| Q1 Q0 x Q2 | 00 01 11 10 |
| --- | --- |
| 00 01 11 10 | 0 0 1 0 0 X X X 0 X X X 0 0 1 0 |

da cui    D2 = Q1  Q0

| Q1 Q0 x Q2 | 00 01 11 10 |
| --- | --- |
| 00 01 11 10 | 0 1 0 1 1 X X X 1 X X X 0 1 0 1 |

da cui    D1 = Q2 + ( Q1  Q0 )

| Q1 Q0 x Q2 | 00 01 11 10 |
| --- | --- |
| 00 01 11 10 | 1 0 0 1 1 X X X 1 X X X 1 0 0 1 |

da cui    D2 = Q0

| Q1 Q0 x Q2 | 00 01 11 10 |
| --- | --- |
| 00 01 11 10 | 0 1 0 0 1 X X X 1 X X X 1 0 0 1 |

__    _  __

da cui    y = Q2 + xQ0 + xQ1Q0

Da tali espressioni è banale ricavarsi il circuito sequenziale.

# 12 Settembre 1998 – Esercizio 2

Analizzare il seguente circuito sequenziale:

Soluzione:

Si hanno 3 FF e quindi 8 stati (S0 per Q2 Q1 Q0 = 000, …, S7 per Q2 Q1 Q0 = 111). Si ricavano dapprima le espressioni booleane degli input JK dei 3 FF.

__    __		          __					 __		      __

J0 = Q2  Q1	    ,	K0 = Q2    ,	J1 = K1 = 1	,      J2 = Q0 + Q1	,       K2 = Q1

Quindi si ricava la tabella degli stati futuri e l'automa (si noti che non ci sono i valori corrispondenti agli input ed output del circuito, visto che esso non ne ha).

| Stato(t) | J2(t) K2(t) J1(t) K1(t) J0(t) K0(t) | Stato(t+1) |
| --- | --- | --- |
| S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 | S7 S6 S0 S4 S2 S3 S4 S5 |

che graficamente è

S0

S7

S5

S3

S4

S2

S1

S6

L’automa conta la sequenza è 0, 7, 5, 3, 4, 2, 0 …

Si noti che, qualora il sistema erroneamente ricada in uno stato non incluso nella sequenza, comunque "ricade" successivamente nel ciclo previsto.