Esame di Architetture degli Elaboratori I

# 27 Gennaio 2005

Compito A

Esercizio 1 (8   punti)

Disegnare l’automa che riceve in ingresso x2x1 e produce in uscita 1 se il numero di zero ricevuti su x2 e x1 è pari (altrimenti produce 0) come illustrato nel seguente esempio:

x2: 01110100

x1: 00011101

z:   01001110

Disegnare poi il diagramma temporale rispetto alle sequenze  di ingresso date nell’esempio.

Esercizio 2 (12 punti)

Dato il seguente automa, progettare la rete sequenziale secondo il procedimento di sintesi illustrato a lezione, utilizzando FF di tipo JK e realizzando la parte combinatoria sia con porte logiche che con ROM.

1/0

1/1

1/1

0/0

0/0

q1

0/1

q0

q2

Esercizio 3 (4 punti)

Dati A=39 e B=19 eseguire la somma e la sottrazione nella rappresentazione in complemento a due.

Esercizio 4 (4 punti)

Disegnare e illustrare brevemente le caratteristiche di un transcodificatore.

Soluzioni compito A

Esercizio 1

L’automa è costituito da due stati:

q0 – stato in cui si sono ricevuti un numero pari di zero sulle linee x2 e x1

q1 – stato in cui si sono ricevuti un numero dispari di zero sulle linee x2 e x1

01/0

10/0

01/1

10/1

00/011/0

q1

q0

00/1

11/1

Poiché l’automa è costituito da due stati, basta un bit per la codifica; assegnando agli stati la codifica q0=0 e q1=1, si ottiene il seguente diagramma temporale in cui sono riportati, nell’ordine, il clock, la sequenza ricevuta su x2, la sequenza ricevuta su x1, la sequenza prodotta su z e la codifica degli stati attraversati a fronte delle sequenze ricevute:

clock

x2

x1

z

q

Esercizio 2

Osservando la tabella corrispondente all’automa si vede subito che l’automa può essere minimizzato essendo q1 e q2 equivalenti;  l’automa minimo corrispondente è:

1/1

0/0

q1

0/1

1/0

q0

La tabella degli stati futuri è:

| x | y | Y | z | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x |
| 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 |

Dalla tabella si ricava la realizzazione con ROM:

z

x

y

dec

J

K

L’espressione di J si ricava dalla tabella: J = 1

Minimizzando con Karnaugh si ottiene K = x

Infine, z non si minimizza e la sua espressione è: z = x q + x q

La realizzazione circuitale è quindi:

1

z

x

J

K

Senza minimizzazione dell’automa, servono due bit per codificare gli stati, quindi due FF. Dopo avere steso la tabella di verità si può realizzare la rete con ROM; minimizzando con Karnaugh si ottengono le espressioni seguenti e si ricava la realizzazione con porte logiche.

z = x y2 y1 + x y1 + x y2

J2 = x y1

K2 =1

J1 = x y2+x y2

K1 = x

Esercizio 3

Per rappresentare i valori dati, A e B, nella rappresentazione in complemento a due sono necessari 7 bit; si ha così: A=0100111 e B=0010011, da cui si ricava A+B=0111010.

Per la differenza calcoliamo –B complementando a 1 ogni bit e sommando alla sequenza ottenuta 1; si ha così: -B= 1101101, da cui: A-B=A+(-B)=0010100

N.B. Nella rappresentazione in complemento a 2 i numeri positivi hanno il bit più significativo uguale a zero (infatti per ottenere il valore decimale associato ad una sequenza binaria si assegna la potenza negativa al bit più a sinistra e positiva a tutti gli altri bit).

Esercizio 4

La realizzazione è standard (vedi ad esempio Preparata).

Esame di Architetture degli Elaboratori I

# 27 Gennaio 2005

Compito B

Esercizio 1 (8   punti)

Disegnare l’automa che riceve in ingresso x2x1 e produce in uscita 1 se la coppia x2 x1 ricevuta differisce dalla precedente per un solo bit (altrimenti produce 0) come illustrato nel seguente esempio:

x2: 01110100

x1: 00011101

z:   01011101

Disegnare poi il diagramma temporale rispetto alle sequenze  di ingresso date nell’esempio.

Esercizio 2 (12 punti)

Dato il seguente automa, progettare la rete sequenziale secondo il procedimento di sintesi illustrato a lezione, utilizzando FF di tipo JK e realizzando la parte combinatoria sia con porte logiche che con PLA.

0/0

1/1

1/1

1/0

1/0

0/1

0/1

q1

q2

0/1

q0

q3

Esercizio 3 (4 punti)

Dati A=47 e B=12 eseguire la somma e la sottrazione nella rappresentazione in complemento a due.

Esercizio 4 (4 punti)

Disegnare e illustrare brevemente le caratteristiche di un multiplexer e di un demultiplexer.

Soluzioni compito B

Esercizio 1

L’automa è costituito da due stati:

q0 – stato rappresentato da x2 e x1 uguali

q1 – stato rappresentato da x2 e x1 diversi

01/1

10/1

01/0

10/0

q1

q0

00/011/0

00/1

11/1

Poiché l’automa è costituito da due stati, basta un bit per la codifica; assegnando agli stati la codifica q0=0 e q1=1, si ottiene il seguente diagramma temporale in cui sono riportati, nell’ordine, il clock, la sequenza ricevuta su x2, la sequenza ricevuta su x2, la sequenza prodotta su z e la codifica degli stati attraversati a fronte delle sequenze ricevute:

clock

x2

x1

z

q

Esercizio 2

L’automa non è minimizzabile.

La tabella degli stati futuri è:

| x | y1 | y0 | Y1 | Y0 | z | J1 | K1 | J0 | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | x | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | x | 1 |

Minimizzando con Karnaugh si ottengono le seguenti espressioni:

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | x | x |
| 1 |  |  | x | x |

J1 = x y0

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | x |  | 1 |
| 1 | x | x |  |  |

K1 = x y0

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | x | x |  |
| 1 | 1 | x | x | 1 |

J0 = y1 + x

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | 1 | 1 | x |
| 1 | x |  | 1 | x |

K0 = y1 + x

| x\y1y0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1 |  |  | 1 | 1 |

z = x y1 + x y0 + x y1

La realizzazione con PLA e con porte logiche sono le seguenti:

x

z

J0

K0

J1

K1

z

x

J0

K0

J2

K2

Esercizio 3

Per rappresentare i valori dati, A e B, nella rappresentazione in complemento a due sono necessari 7 bit; si ha così: A=0101111 e B=0001100, da cui si ricava A+B=0111011.

Per la differenza calcoliamo il valore –B complementando a 1 ogni bit e sommando alla sequenza ottenuta 1; si ha così: -B= 1110100 da cui calcoliamo: A-B=A+(-B)=0100011

N.B. Nella rappresentazione in complemento a 2 i numeri positivi hanno il bit più significativo uguale a zero (infatti per ottenere il valore decimale associato ad una sequenza binaria si assegna la potenza negativa al bit più a sinistra e positiva a tutti gli altri bit).

Esercizio 4

La realizzazione è standard (vedi ad esempio Preparata).