Secondo esonero di Architetture degli Elaboratori I

21 Dicembre 2006

Compito A

Esercizio 1 (6 punti) Minimizzare l’automa in tabella e disegnare l’automa minimo.

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| S1 | S7/01 | S2/11 |
| S2 | S2/10 | S3/11 |
| S3 | S1/00 | S2/01 |
| S4 | S1/00 | S5/01 |
| S5 | S6/10 | S4/11 |
| S6 | S5/10 | S7/11 |
| S7 | S1/00 | S6/01 |

### Esercizio 2 (8 punti) Si analizzi il circuito e si determini l'automa della macchina sequenziale corrispondente.

Nota: si ignori l’ingresso R di JK3, (per evitare problemi non abbiamo disegnato il clock)

### Esercizio 3 (12 punti) Si costruisca il circuito sequenziale che genera nell'ordine la sequenza dei numeri tra 0 e 15 che NON sono divisibili nè per 3 nè per 8, codificati in codice di Gray.

Alle eventuali transizioni non esistenti associate stati futuri = don’t care

Per il progetto del circuito si usino flip-flop di tipo D ed uno di tipo JK (per il bit più significativo).

Per la realizzazione della parte combinatoria del circuito potete usare la tecnica che preferite.

Esercizio 4 (4 punti) Progettare un sistema di trasferimento tra i registri R1 e R2 tale che:

- R1 viene trasferito in R2 	se R1 è dispari

- R2 viene trasferito in R1 	se R1 ≥ 0 (R1 contiene valori nella rappresentazione in complemento a 2).

Secondo esonero di Architetture degli Elaboratori I

21 Dicembre 2006

Compito B

### Esercizio 1 (8 punti)  Si analizzi il circuito e si determini l'automa della macchina sequenziale corrispondente.

Nota: si ignori l’ingresso R di JK1 (per semplicità non abbiamo disegnato il clock)

Esercizio 2 (12 punti)  Si costruisca il circuito sequenziale che dà in uscita il valore z=1 se e solo se gli ultimi 2 bit letti su 2 linee x1,x2 (in totale sono 4 bit) contengono un numero totale di valori 1 maggiore di 2.

Alle eventuali transizioni non esistenti associate stati futuri = don’t care

Per il progetto del circuito si usino flip-flop di tipo JK.

Per la realizzazione della parte combinatoria del circuito potete usare la tecnica che preferite.

Esempio: (sono evidenziati in grassetto i bit che sono responsabili dei valori z=1)

X1	= 010110010100100101001010

X2	= 110100100110100111010011

Z	= 010010000010000011000001

Esercizio 3 (6 punti)   Minimizzare l’automa in tabella e disegnare l’automa minimo.

|  | a | b |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Q6/10 | Q2/11 |
| Q2 | Q3/00 | Q1/01 |
| Q3 | Q7/01 | Q5/11 |
| Q4 | Q3/00 | Q5/01 |
| Q5 | Q5/10 | Q4/11 |
| Q6 | Q1/10 | Q7/11 |
| Q7 | Q3/00 | Q6/01 |

Esercizio 4 (4 punti)   Progettare un sistema di trasferimento tra i registri A e B tale che:

- A viene trasferito in B 	se A < B

- B viene trasferito in A	se B contiene un valore negativo (B contiene valori nella       rappresentazione in complemento a 2)

Secondo esonero di Architetture degli Elaboratori I

21 Dicembre 2006

Compito C

Esercizio 1 (4 punti)   Progettare un sistema di trasferimento tra i registri S e D tale che:

- S viene trasferito in D 	se S >D

- D viene trasferito in S 	se S è pari e D è dispari.

### Esercizio 2 (8 punti)   Si analizzi il circuito e si determini l'automa della macchina sequenziale corrispondente.

Nota: si ignori l’ingresso R di JK2 (per semplicità abbiamo omesso il clock)

### Esercizio 3 (12 punti)   Si costruisca il circuito sequenziale che genera ciclicamente e nell'ordine dato la sequenza delle lettere

“QWERTYUIOP”

in codice ASCII e poi ricomincia. Si generino solo i 4 bit meno significativi di ciascuna lettera.

Alle eventuali transizioni non esistenti associate stati futuri = don’t care

Per il progetto del circuito usate flip-flop di tipo D tranne che per il bit meno significativo, da realizzare con un flip-flop SR.

Per la realizzazione della parte combinatoria del circuito potete usare la tecnica che preferite.

NOTA: Parte della tabella dei codici ASCII in esadecimale è la seguente (ad esempio “K”=4B16)

|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3_ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 4_ | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 5_ | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |

Esercizio 4 (6 punti)   Minimizzare l’automa in tabella e disegnare l’automa minimo.

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| S0 | S5/00 | S1/01 |
| S1 | S3/10 | S0/11 |
| S2 | S5/00 | S4/01 |
| S3 | S1/10 | S6/11 |
| S4 | S4/10 | S2/11 |
| S5 | S6/01 | S4/11 |
| S6 | S5/00 | S3/01 |

Secondo esonero di Architetture degli Elaboratori I

21 Dicembre 2006

Compito D

### Esercizio 1 (8 punti) Si analizzi il circuito e si determini l'automa della macchina sequenziale corrispondente.

Nota: si ignori l’ingresso R di JK2 (per semplicità non abbiamo disegnato il clock)

### Esercizio 2 (12 punti)  Si costruisca il circuito sequenziale che riconosce la presenza di una coppia di simboli uguali consecutivi (anche sovrapposti) in una stringa in cui possono essere presenti i 3 simboli {A,B,C} e che dà in uscita z=1 se la coppia è stata riconosciuta e z=0 altrimenti.

Alle eventuali transizioni non esistenti associate stati futuri = don’t care

Per il progetto del circuito si usino flip-flop di tipo SR.

Per la realizzazione della parte combinatoria del circuito potete usare la tecnica che preferite.

Esempio: (sono evidenziati in grassetto le coppie di simboli uguali)

input:	AABCBACCCAABABBACBBBA

z:		010000011010001000110

Esercizio 3 (6 punti)   Minimizzare l’automa in tabella e disegnare l’automa minimo.

|  | a | b |
| --- | --- | --- |
| Q0 | Q0/10 | Q4/11 |
| Q1 | Q2/01 | Q0/11 |
| Q2 | Q1/00 | Q3/01 |
| Q3 | Q5/10 | Q2/11 |
| Q4 | Q1/00 | Q0/01 |
| Q5 | Q3/10 | Q6/11 |
| Q6 | Q1/00 | Q5/01 |

Esercizio 4 (4 punti)   Progettare un sistema di trasferimento tra i registri A1 e A2 tale che:

- A1 viene trasferito in A2 	se A1 + A2  0, dove + indica la somma algebrica e i registri A1 e A2 contengono valori nella rappresentazione in complemento a 2

- A2 viene trasferito in A1 	se A2 è dispari.

Soluzioni

Compito A

Esercizio 1

La tabella triangolare è:

| S2 | X |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 | X | X |  |  |  |  |
| S4 | X | X | (2,5) |  |  |  |
| S5 | X | (2,6)(3,4) | X | X |  |  |
| S6 | X | (2,5)(3,7) | X | X | (4,7) |  |
| S7 | X | X | (2,6) | (5,6) | X | X |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |

Dopo una seconda analisi della tabella triangolare non si trovano altre coppie di stati non equivalenti; occorre usare il grafo di equivalenza per risolvere i confronti rimasti ottenendo le seguenti equivalenze:

1

5

4

3

2

7

6

Assegnando i seguenti nuovi nomi di stato:

Q1= S1

Q2={S2, S5, S6}

Q3={S3, S4, S7}

l’automa minimo è:

1/01

0/10

1/11

1/11

0/01

0/00

Q1

Q3

Q2

Esercizio 2

Le espressioni delle funzioni di eccitazione e della funzione di uscita sono (le variabili sottolineate sono complementate):

S1 = y3

R1 = x y3

D2 = x XOR y1

J3 = x y3

K3 = y2

Z = y1

La tabella degli stati futuri che ne deriva è la seguente:

| x | y3 | y2 | y1 | J3 | K3 | D2 | S1 | R1 | z | Y3 | Y2 | Y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Codifichiamo gli stati usando il valore di y3y2y1 come indice: S0 = 000, S1 = 001, …, S7 = 111.

0/0

0/0

1/0

0/0

1/0

0/1

1/1

0/1

1/1

1/0

1/1

0/0

0/1

1/0

0/1

1/1

0/0

S0

S1

S2

S5

S7

S4

S3

S6

Esercizio 3 I numeri non divisibili per 3 e per 8 sono: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14. Assumiamo che le transizioni dell’automa avvengano rispetto al fronte d’onda positivo dell’impulso di clock. L’automa è:

q2

/4

/2

q1

q3

/5

/1

q0

q4

/7

/14

q5

q8

q6

/10

q7

/13

/11

Codifichiamo gli stati nel modo ovvio con i bit y3, y2, y1, y0:

q0=0000

q1=0001

.

.

q8=1000

La codifica delle uscite deve essere data in codice di Gray.

La tabella degli stati futuri è quindi:

| y3 | y2 | y1 | y0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 | z3 | z2 | z1 | z0 | J3 | K3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

La tecnica più semplice per realizzare la parte combinatoria è tramite una ROM. Volendo usare PLA o porte logiche bisogna minimizzare le espressioni delle funzioni di eccitazione dei FF e delle uscite. Usando le mappe di Karnaugh si ottengono le seguenti espressioni per le funzioni di eccitazione:

J3 = x2 x1 x0

K3 = 1

D2 = x2 x1 + x2 x0 + x2 x1 x0

D1 = x1 x0 + x1 x0

D0 = x3 x0

e le seguenti espressioni per le uscite:

z3 = x3 + x2 x0 + x2 x1

z2 = x2 x1 + x2 x1 + x1 x0

z1 = x0 + x1

z0 = x0 + x2 x1

Esercizio 4 La rete di interconnessione e i segnali di controllo da produrre sono rappresentati nel disegno qui di seguito.

Per i registri R1 e R2 sono evidenziati gli n flip-flop di cui sono costituiti, indicati con FFn-1….. FF0.

Il trasferimento da R1 a R2 è controllato dal segnale inR2; tale trasferimento avviene se il contenuto di R1 è dispari, cioè se il bit meno significativo di R1 è 1; quindi inR2 si ottiene dal valore di FF0 di R1.

Il trasferimento da R2 ad R1 è controllato dal segnale inR1; tale trasferimento avviene se il contenuto di R1 è positivo o nullo, cioè se il bit più significativo di R1 è 0; quindi inR1 si ottiene dal valore di FFn-1 di R1 stesso.

R2

inR1

FF0

FFn-1

FF0

FFn-1

inR2

R1

Compito B

Esercizio 1 Le espressioni delle funzioni di eccitazione e della funzione di uscita sono (le variabili sottolineate sono complementate):

J1 = y3

K1 = x y2

S2 = y1

R2 = y1

D3 = y2 XOR y1

z = y2

La tabella degli stati futuri che ne deriva è la seguente:

| x | y3 | y2 | y1 | D3 | S2 | R2 | J1 | K1 | z | Y3 | Y2 | Y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

1/1

0/11/1

0/01/0

0/01/0

0/11/1

0/1

0/1

1/1

0/01/0

S0

S1

S2

S5

S7

S4

S3

S6

Codifichiamo gli stati usando il valore di y3y2y1 come indice: S0 = 000, S1 = 001, …, S7 = 111.

Esercizio 2 Costruiamo l’automa assumendo che la codifica degli stati rappresenti la coppia di bit già ricevuta e che le transizioni avvengano in base alla nuova coppia di bit ricevuti nel seguente modo:

- si va nello stato codificato come la coppia di bit ricevuta

- si produce 1 se il numero di bit uguali a 1 presenti complessivamente sulla coppia ricevuta e sulla codifica dello stato in cui ci si trova è maggiore di 2.

11/1

11/0

11/1

11/1

10/0

10/0

10/0

10/1

00/0

00/0

00/0

01/1

01/0

01/0

01/0

00/0

00

11

10

01

La tabella degli stati futuri è quindi:

| x1 | x0 | y1 | y0 | Y1 | Y0 | z0 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | x | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | x |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | x |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | x |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | x | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 |

La tecnica più semplice per realizzare la parte combinatoria è tramite una ROM. Volendo usare PLA o porte logiche bisogna minimizzare le espressioni delle funzioni di eccitazione dei FF e delle uscite.

Esercizio 3

La tabella triangolare è:

| Q2 | X |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | X | X |  |  |  |  |
| Q4 | X | (1,5) | X |  |  |  |
| Q5 | (5,6)(2,4) | X | X | X |  |  |
| Q6 | (2,7) | X | X | X | (1,5) (4,7) |  |
| Q7 | X | (1,6) | X | (5,6) | X | X |
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |

Dopo una seconda analisi della tabella triangolare non si trovano altre coppie di stati non equivalenti; occorre usare il grafo di equivalenza per risolvere i confronti rimasti ottenendo le seguenti equivalenze:

1

5

4

3

2

7

6

Assegnando i seguenti nuovi nomi di stato:

S1={Q1, Q5, Q6}

S2={Q2, Q4, Q7}

S3=Q3

a/01

a/10

b/11

a/00

b/01

b/11

S1

S3

S2

L’automa minimo è:

Esercizio 4 La rete di interconnessione e i segnali di controllo da produrre sono rappresentati nel disegno qui di seguito.

Per i registri A e B sono evidenziati gli n flip-flop di cui sono costituiti, indicati con FFn-1….. FF0.

Il trasferimento da A a B è controllato dal segnale inB; tale trasferimento avviene se il confronto tra i due registri (realizzato tramite il modulo comparatore indicato con COMP nel disegno)  produce 0 sia sulla linea di maggioranza che sulla linea di uguaglianza del comparatore. Il segnale in B si ottiene come AND dei due segnali negati.

Il trasferimento da B ad A è controllato dal segnale inA; tale trasferimento avviene se il contenuto di B è negativo, cioè se il bit più significativo di B è 1; quindi inA si ottiene dal valore di FFn-1 di B.

=

>

B

inA

FF0

FFn-1

FF0

FFn-1

inB

A

COMP

Compito C

Esercizio 1

La rete di interconnessione e i segnali di controllo da produrre sono rappresentati nel disegno qui di seguito.

Per i registri S e D sono evidenziati gli n flip-flop di cui sono costituiti, indicati con FFn-1….. FF0.

Il trasferimento da S a D è controllato dal segnale inD; tale trasferimento avviene se il confronto tra i due registri (realizzato tramite il modulo comparatore indicato con COMP nel disegno)  produce 1 sulla linea di maggioranza del comparatore.

Il trasferimento da D a S è controllato dal segnale inS; tale trasferimento avviene se il contenuto di S è pari  e il contenuto di D è dispari, cioè se il bit meno significativo di S è 0 AND il bit meno significativo di D è 1.

>

D

inS

FF0

FFn-1

FF0

FFn-1

COMP

inD

S

Esercizio 2

Le espressioni delle funzioni di eccitazione e della funzione di uscita sono (le variabili sottolineate sono complementate):

D3 = y2

J2 = y3 XOR y1

K2 = y1

S1 = y3

R1 = x y3

Z = y2

La tabella degli stati futuri che ne deriva è la seguente:

| x | y3 | y2 | y1 | D3 | J2 | K2 | S1 | R1 | z | Y3 | Y2 | Y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Codifichiamo gli stati usando il valore di y3y2y1 come indice: S0 = 000, S1 = 001, …, S7 = 111.

0/11/1

1/1

0/11/1

0/01/0

0/11/1

0/01/0

0/11/1

0/0

0/1

1/1

1/0

S0

S1

S2

S5

S7

S4

S3

S6

Esercizio 3

L’automa modella un generatore di sequenza. Assumiamo che le transizioni dell’automa avvengano rispetto al fronte d’onda positivo dell’impulso di clock, le uscite rappresentano i quattro bit meno significativi della codifica ASCII dei caratteri della sequenza.

L’automa è:

/0101-E

q2

q3

/0111-W

q1

/0010-R

q4

/0001-Q

/0100-T

q0

q5

/1001-Y

/0000-P

q6

q9

q7

q8

/0101-U

/1111-O

/1001-I

Codifichiamo gli stati nel modo ovvio con i bit y3, y2, y1, y0:

q0=0000

q1=0001

.

.

q8=1000

q9=1001

La codifica delle uscite deve essere data in codice di Gray.

La tabella degli stati futuri è quindi:

| y3 | y2 | y1 | y0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 | z3 | z2 | z1 | z0 | D3 | D2 | D1 | S0 | R0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

La tecnica più semplice per realizzare la parte combinatoria è tramite una ROM. Volendo usare PLA o porte logiche bisogna minimizzare le espressioni delle funzioni di eccitazione dei FF e delle uscite.

Esercizio 4

La tabella triangolare è:

| S1 | X |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | (1,4) | X |  |  |  |  |
| S3 | X | (1,3)(0,6) | X |  |  |  |
| S4 | X | (3,4)(0,2) | X | (1,4)(2,6) |  |  |
| S5 | X | X | X | X | X |  |
| S6 | (1,3) | X | (3,4) | X | X | X |
|  | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |

Dopo una seconda analisi della tabella triangolare non si trovano altre coppie di stati non equivalenti; occorre usare il grafo di equivalenza per risolvere i confronti rimasti ottenendo le seguenti equivalenze:

1

5

4

3

2

0

6

Assegnando i seguenti nuovi nomi di stato:

Q0={S0, S2, S6}

Q1={S1, S3, S4}

Q2=S5

L’automa minimo è:

1/01

0/10

1/11

1/11

0/01

0/00

Q0

Q2

Q1

Compito D

Esercizio 1 Le espressioni delle funzioni di eccitazione e della funzione di uscita sono (le variabili sottolineate sono complementate):

S3 = y2

R3 = y2

J2 =  y3 XOR y1

K2 = y1

D1 = x

Z = y3 (y3 XOR y1)

La tabella degli stati futuri che ne deriva è la seguente:

| x | y3 | y2 | y1 | S3 | R3 | J2 | K2 | D1 | z | Y3 | Y2 | Y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Codifichiamo gli stati usando il valore di y3y2y1 come indice: S0 = 000, S1 = 001, …, S7 = 111.

1/0

S5

S6

0/0

0/1

0/1

1/0

1/1

S2

1/1

0/0

S0

S7

S3

1/0

1/0

0/0

0/0

0/0

S1

S4

0/0

1/0

1/0

Esercizio 2 L’automa si costruisce nel seguente modo:

Q0  stato iniziale

Q1 ricevuto il simbolo A

Q2 ricevuto il simbolo B

Q3 ricevuto il simbolo C

B/0

A/0

C/0

B/0

C/0

A/0

A/0

A/1

C/0

C/1

B/1

B/0

Q0

Q2

Q3

Q1

stando in uno degli stati Q1, Q2, Q3, quando si riceve il secondo simbolo che forma la coppia, si  rimane nello stato e si produce in uscita z=1.

Codifichiamo gli stati con i bit y1 y0 come:

Q0 = 00

Q1 = 01

Q2 = 10

Q3 = 11

Codifichiamo i simboli di ingresso con i bit x1 x0 come:

A = 00

B = 01

C = 10

Si ottiene la seguente tabella degli stati futuri:

| x1 | x0 | y1 | y0 | Y1 | Y0 | z | S1 | R1 | S0 | R0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |

Usando le mappe di Karnaugh si ottengono le:

S1 = x1 x0 x0 y1 + x1 y1

R1 = x1 x0

S0 = x0

R0 = x0

z = x0 y1 y0 + x1 y1 y0

Il modo più semplice per realizzare la parte combinatoria è tramite una ROM.

Esercizio 3

La tabella triangolare è:

| Q1 | X |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | X | X |  |  |  |  |
| Q3 | (0,5)(2,4) | X | X |  |  |  |
| Q4 | X | X | (0,3) | X |  |  |
| Q5 | (0,3)(4,6) | X | X | ((2,6) | X |  |
| Q6 | X | X | (3,5) | X | (0,5) | X |
|  | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |

Dopo una seconda analisi della tabella triangolare non si trovano altre coppie di stati non equivalenti; occorre usare il grafo di equivalenza per risolvere i confronti rimasti ottenendo le seguenti equivalenze:

1

4

5

6

3

2

0

Assegnando i seguenti nuovi nomi di stato:

S0={Q0, Q3, Q5}

S1= Q1

S2={Q2, Q4, Q6}

L’automa minimo è:

a/10

S1

S0

b/11

b/01

b/11

a/01

a/00

S2

Esercizio 4 La rete di interconnessione e i segnali di controllo da produrre sono rappresentati nel disegno qui di seguito.

Per i registri A1 e A2 sono evidenziati gli n flip-flop di cui sono costituiti, indicati con FFn-1….. FF0.

Il trasferimento da A1 a A2 è controllato dal segnale inA2; tale trasferimento avviene se la somma tra i due registri è positiva o nulla (usando la rappresentazione in complemento a 2), cioè se il bit più significativo del risultato, che indichiamo con Rn-1, è 0. Quindi  inA2 si ottiene come negazione del bit Rn-1, cioè inA2 è1 se Rn-1 è 0

Il trasferimento da A2 a A1 è controllato dal segnale inA1; tale trasferimento avviene se il contenuto di A2 è dispari, cioè se il bit meno significativo di A2 è 1.

A2

inA1

FF0

FFn-1

FF0

FFn-1

Rn-1                   ADDER

inA2

A1