Secondo esonero di Architetture degli Elaboratori I - canale EO

17 Gennaio 2008

Compito A

Esercizio 1 (14 punti)

Il sistema di allarme di un edificio rileva i seguenti eventi:

- evento I passaggio dal cancello sul retro

- evento J passaggio dal cancello principale

- evento K tentativo di apertura del portone

Il sistema d’allarme attiva il segnale sonoro se si verifica una delle seguenti sequenze di eventi (senza ammettere sovrapposizioni):

- passaggio per uno dei cancelli e successivamente per l’altro

- due tentativi consecutivi di apertura del portone.

N.B. I, J, K sono eventi, non sono i segnali di ingresso.

Esempio:

I  J K I J K J  I J J K K I  I

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0  1 0 0

Realizzare la rete sequenziale utilizzando FF JK.

Esercizio 2 (6 punti)

# Siano Rs_0, Rs_1, Rs_2 e Rs_3 quattro registri sorgente e sia Rd un registro destinazione.

# Si progetti la rete di interconnessione tale che:

# - inRd si ottiene come OR tra i bit meno significativi di  Rd stesso

# - l’indice del registro sorgente si ottiene sommando il  bit più significativo di Rs_1, Rs_2 e Rs_3.

Esercizio 3 (10 punti)

B/1

C/0

A/0

C/1

A/1

A/1

C/1

B/0

C/1

A/0

A/1

B/0

A/1

C/0

C/0

B/0

S0

S1

S4

S5

S3

S2

B/0

B/0

Minimizzare il seguente automa.

Disegnare l’automa minimo come automa di Moore.

Disegnare il diagramma temporale dell’automa minimo per la sequenza di simboli BBABACC da S4.

Secondo esonero di Architetture degli Elaboratori I - canale EO

17 Gennaio 2008

Compito B

Esercizio 1 (14 punti)

Il circuito di controllo di un impianto di raffreddamento rileva i seguenti eventi:

- evento A temperatura alta

- evento B liquido a livello basso

- evento C liquido a livello critico

- evento D flusso entrante minimo

Il sistema di controllo accende una segnalazione luminosa se si verifica una delle seguenti sequenze di eventi (anche con sovrapposizioni):

- temperatura alta e livello liquido basso

- livello liquido critico e temperatura alta

- flusso entrante minimo e liquido a livello critico

N.B. A, B, C sono eventi, non sono i segnali di ingresso.

Esempio:

A A C A B B D CA C A D D C

0  0  0  1 1  0  0  1 1  0 1  0  0  1

Realizzare la rete sequenziale utilizzando FF JK.

Esercizio 2 (6 punti)

# Sia Rs un registro sorgente e siano Rd_0, Rd_1, Rd_2 e Rd_3 registri destinazione.

# Si progetti la rete di interconnessione tale che:

# - inRd vale 1 se il contenuto di Rs è pari

# - Rs viene trasferito in Rd_j dove j è l’AND tra i due bit più significativi di Rd_0 e Rd_3.

Esercizio 3 (10 punti)

Minimizzare il seguente automa.

Y/1

Z/0

X/0

Z/1

X/1

X/1

Z/1

Y/0

Z/1

X/0

X/1

Y/0

X/1

Z/0

Z/0

Y/0

Q1

Q2

Q6

Q3

Q5

Q4

Y/0

Y/0

Disegnare l’automa minimo come automa di Moore.

Disegnare il diagramma temporale dell’automa minimo per la sequenza di simboli XYXZYX da Q1