#### Canale E-O Prof. Massini

#### Esame di Architettura degli Elaboratori I

18 febbraio 2003

## Compito C

Esercizio 1 (4 punti)

E’ dato il seguente numero rappresentato in base 5: 321,041. Convertirlo in base 2, usando 8 bit per la parte intera e 8 bit per la parte frazionaria. Darne poi la rappresentazione in virgola mobile normalizzata, usando 12 bit per la mantissa e 4 per l’esponente.

Esercizio 2 (8 punti)

Dare lo schema di un addizionatore/sottrattore per numeri binari ad n bit nella rappresentazione in complemento a 2.

Seguendo lo schema di sintesi per reti combinatorie, progettare la cella addizionatrice.

Esercizio 3 (10 punti)

Seguendo lo schema di sintesi, progettare e disegnare la rete sequenziale con flip-flop di tipo D in grado di riconoscere le sequenze 100 e 111

- con eventuali sovrapposizioni,

- senza sovrapposizioni.

Esercizio 4 (8 punti)

Si hanno quattro registri sorgente S0, S1, S2 e S3 e quattro registri destinazione D0, D1, D2 e D3 di 3 bit ciascuno. Si vuole realizzare un’interconnessione tale che:

- se il numero di 1 memorizzati in S0 è pari allora  Di  Si

- altrimenti  D(i+1) mod 4  Si

Si supponga infine di avere un segnale esterno GO che abilita le operazioni descritte se e solo se GO = 1. Si descriva l’interconnessione dettagliando tutti i segnali di controllo e le connessioni richieste.

Canale E-O Prof. Massini

#### Esame di Architettura degli Elaboratori I

18 febbraio 2003

## Compito D

Esercizio 1 (4 punti)

Si consideri il numero rappresentato in base 6 :  4521 . Se ne calcoli la rappresentazione in base 2; infine si sottragga al numero così ottenuto la rappresentazione binaria del numero esadecimale 5AE. Si usino parole da 12 bit.

Esercizio 2 (8 punti)

Dare lo schema di un comparatore per numeri binari e, seguendo lo schema di sintesi per reti combinatorie, progettare la cella comparatrice.

Esercizio 3 (10 punti)

Dato l’automa:

1/0

0/0

0/0

0/1

1/1

0/1

1/0

1/1

S0

S3

S2

S1

- disegnare il diagramma temporale per la sequenza di ingresso 01001001 specificando stati e ed uscita;

- minimizzare l’automa e, seguendo lo schema di sintesi, progettare la rete sequenziale usando  flip-flop di tipo D e disegnarla.

Esercizio 4 (8 punti)

Si hanno quattro registri sorgente S0, S1, S2 e S3 e quattro registri destinazione D0, D1, D2 e D3 di 8 bit ciascuno. Si vuole realizzare un’interconnessione tale che:

- se S0 contiene un numero multiplo di 4  allora  Di  Si

- se S0 contiene un numero dispari allora  D(i+1) mod 4  Si

- altrimenti  D(i+2) mod 4  Si

Si supponga infine di avere un segnale esterno GO che abilita le operazioni descritte se e solo se GO = 1. Si descriva l’interconnessione dettagliando tutti i segnali di controllo e le connessioni richieste.

Soluzioni Compito C

Esercizio 1

Convertiamo il numero in base 10:

321,041 5  =  3  25  +  2  5  +  1  1   +   4  5-2  +  1  5-3  =  86,168

che convertito in base 2 è

86 : 2 = 43  con resto 0

43 : 2 = 21  con resto 1

21 : 2 = 10  con resto 1

10 : 2 =   5  con resto 0

5 : 2 =   2  con resto 1

2 : 2 =   1  con resto 0

1 : 2 =   0  con resto 1

0,168    2  =  0,336

0,336    2  =  0,672

0,672    2  =  1,344

0,344    2  =  0,688

0,688    2  =  1,376

0,376    2  =  0,752

0,752    2  =  1,504

0,504    2  =  1,008

che quindi genera  01010110 , 00101011 che convertito in virgola mobile dà

<0 , 101011000101 , 0111>

Esercizio 2

Vedi Preparata pag. 78-79 e 254-256.

Esercizio 3

- L’automa nel caso di riconoscimento di sequenze con sovrapposizioni è:

1/0

0/0

1/1

1/0

0/1

0/0

0/0

1/0

Q1

Q0

Q3

Q2

La tabella di verità è:

| x | q1 | q0 | Q1 | Q0 | z | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Usando le mappe di Karnaugh (o semplicemente osservando la tabella) si ottengono le espressioni minimizzate:

D1 = q0

D2 = x

La funzione di uscita è:	z = x q1 q0 + x q1 q0

Il circuito è:

clock

x

D0

D1

- Nel caso di riconoscimento di sequenze senza sovrapposizioni, l’automa è:

0/0

1/1

1/0

0/1

0/0

0/0

1/0

Q1

Q0

Q3

Q2

La tabella di verità è:

| x | q1 | q0 | Q1 | Q0 | z | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Usando le mappe di Karnaugh si ottengono le espressioni minimizzate:

D1 = q1 q0

D2 = x q1

La funzione di uscita è:	z = x q1 q0 + x q1 q0

Il circuito è:

clock

x

D0

D1

Esercizio 4

Anzitutto realizziamo un circuito combinatorio che calcoli la funzione di parità per un numero di 3 bit (cioè una funzione f(n) che dà 1 se e solo se il numero binario n contiene un numero pari di 1). La tabella è

| x y z | f |
| --- | --- |
| 0 0 0 | 1 |
| 0 0 1 | 0 |
| 0 1 0 | 0 |
| 0 1 1 | 1 |
| 1 0 0 | 0 |
| 1 0 1 | 1 |
| 1 1 0 | 1 |
| 1 1 1 | 0 |

che è realizzabile col circuito espresso dalla seguente espressione booleana  x  ( y  z ) (chiamiamo PARITA’ tale circuito).

L’interconnessione richiesta è pertanto

in_D3

S3

S2

S1

S0

D3

D0

D1

D2

in_D0

in_D1

in_D2

PARITA’

GO

Soluzioni Compito D

Esercizio 1

Convertiamo il numero 4521 6 in base 10:

4521 6  =  4  63  +  5  62  +  2  6   +   1  1  =  1057

che, convertito in base 2 dà  010000100001. Il numero esadecimale 5AE è invece rappresentato in base 2 da 010110101110, il cui complemento a 2 è 101001010010. Quindi la differenza dei due numeri (pari alla somma del primo per il complemento a 2 del secondo è

010000100001  +

101001010010  =

_________________________

111001110011

## Esercizio 2

Vedi Preparata pag. 132-134.

Esercizio 3

a) Codificando gli stati con due bit, b1b0, come: S0=00 S1=01 S2=10 S3=11 si ottiene il diagramma temporale:

clock

x

b1

b0

z

b) L’automa può essere rappresentato dalla seguente tabella:

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| S0 | S2/0 | S1/1 |
| S1 | S1/1 | S0/0 |
| S2 | S0/0 | S1/1 |
| ## S3 | S1/1 | S0/0 |

Per minimizzare si utilizza la tabella triangolare:

| S1 | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S2 |  | X |  |
| S3 | X |  | X |
|  | S0 | S1 | S2 |

L’automa minimo si presenta come:

0/1

0/0

1/1

S0

S1

1/0

e rappresenta un controllore di parità.

La tabella degli stati futuri è:

| x | q | Q | z | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x |
| 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 |

da cui minimizzando con Karnaugh si ricavano le espressioni:

J = x, 	K = x, 	z = x XOR q

Il circuito è:

z

x

XOR

J

K

Esercizio 4

Il circuito di controllo per selezionare il trasferimento (che chiameremo SELECT) esamina i due bit meno significativi del registro S0 (chiamiamoli x0 e x1) e dà in output due segnali (y0 e y1) che codificano le tre operazioni richieste. In particolare, y0 y1 = 00 codifica la prima operazione, 01 la seconda, 10 la terza e 11 non codifica nulla. La tabella di verità è la seguente:

| x0 x1 | y0 y1 |
| --- | --- |
| 0 0 | 0 0 |
| 0 1 | 1 0 |
| 1 0 | 0 1 |
| 1 1 | 0 1 |

Da cui banalmente  y0 =  x0 x1   e  y1 = x0 . L’interconnessione richiesta è

in_D3

S3

S2

S1

S0

D3

D0

D1

D2

in_D0

in_D1

in_D2

SELECT

GO

y0

y1

y0  y1

S0

S3

S2

y0  y1

S1

S0

S3

y0  y1

S2

S1

S0

y0  y1

S3

S2

S1