Secondo esonero di Architetture degli Elaboratori I

Canale E-O

# 19 Dicembre 2002

## Compito A

Esercizio 1 (12 punti)

Progettare una rete sequenziale con 2 linee di  ingresso x e y e una linea di uscita z tale che:

z = 1 ogni volta che sono state ricevute tre coppie xy=00.

Esempio	x: 010110010111000

y: 001010010011010

z: 000000100000001

### Esercizio 2 (10 punti)

Minimizzare il seguente automa

1/0

0/1

0/1

1/0

1/0

0/0

1/0

0/1

0/0

q1

q2

q3

q4

q7

q6

q5

0/1

0/1

1/0

1/0

1/0

Rispetto all’automa minimo tracciare il diagramma temporale per la sequenza di ingresso10010100,

partendo dallo stato minimo a cui appartiene q1.

### Esercizio 3 (6 punti)

Dati 4 registri R0, R1, R2, R3 realizzare una rete di interconnessione regolata dai segnali di controllo inR e op che esegue i seguenti trasferimenti:

se inR=1 e op=0 scrive in R0 l’AND tra R1 e R3

se inR=1 e op=1 scrive in R1 l’OR tra R0 e R2

altrimenti lascia inalterati i registri.

### Esercizio 4 (4 punti)

Mostrare lo schema circuitale di un contatore sincrono mod 6 e spiegare sinteticamente il suo funzionamento.

Secondo esonero di Architetture degli Elaboratori I

Canale E-O

# 19 Dicembre 2002

## Compito B

Esercizio 1 (12 punti)

Progettare una rete sequenziale con 2 linee di  ingresso x e y e una linea di uscita z tale che:

z = 1 quando sia sulla linea x che sulla linea y si sono ricevuti un numero pari di 1.

Esempio	x: 110111010101

y: 011101101101

z: 001000001001

### Esercizio 2 (10 punti)

Minimizzare il seguente automa

0/0

1/1

1/1

1/1

0/0

0/0

1/1

1/1

0/0

1/0

0/0

0/0

q1

q2

q3

q4

q7

q6

q5

0/0

0/0

1/0

1/0

q8

Rispetto all’automa minimo tracciare il diagramma temporale per la sequenza di ingresso 01001011, partendo dallo stato minimo a cui appartiene q1.

### Esercizio 3 (6 punti)

Dati 3 registri sorgente R0, R1 e R2 e un registro di uscita R' realizzare la rete di interconnessione regolata dai segnali di controllo inR' e op in grado di eseguire i seguenti trasferimenti:

se inR' =0 R' resta inalterato

se inR=1 e op=0 R0 viene copiato in R'

se inR=1 e op=1 viene posto in R' l’OR esclusivo tra R1 e R2

### Esercizio 4 (4 punti)

Mostrare lo schema circuitale di un contatore asincrono mod 8 e spiegare sinteticamente il suo funzionamento.

#### Soluzioni compito A

### Esercizio 1

L’automa è quello di un contatore mod 3 che cambia stato a fronte della coppia xy=00 e resta nello stato in cui si trova a fronte delle altre tre possibili coppie in ingresso.

01/0

10/011/0

01/0

10/011/0

01/0

10/011/0

00/1

00/0

00/0

q0

q2

q1

Indichiamo i due bit di codifica degli stati w1 e w2 e utilizziamo la seguente codifica:

q0=00

q1=01

q2=10

La tavola di verità è la seguente :

| xyw1w2 | W1W2 | z | j1k1 | j2k2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 01 | 0 | 0x | x0 |
| 0001 | 10 | 0 | 1x | 0x |
| 0010 | 00 | 1 | x1 | x0 |
| 0011 | xx | x | xx | xx |
| 0100 | 00 | 0 | 0x | x0 |
| 0101 | 01 | 0 | 0x | 0x |
| 0110 | 10 | 0 | x0 | x0 |
| 0111 | xx | x | xx | xx |
| 1000 | 00 | 0 | 0x | x0 |
| 1001 | 01 | 0 | 0x | 0x |
| 1010 | 10 | 0 | x0 | x0 |
| 1011 | xx | x | xx | xx |
| 1100 | 00 | 0 | 0x | x0 |
| 1101 | 01 | 0 | 0x | 0x |
| 1110 | 10 | 0 | x0 | x0 |
| 1111 | xx | x | xx | xx |

Dalla tabella si ricava subito che:

j2 = k2 =0

e minimizzando con Karnaugh si ottengono le espressioni:

j1 = x y w2		k1 = x y		z = x y w1

Lo schema circuitale si ottiene facilmente utilizzando le espressioni ricavate.Le espressioni con FF di tipo D, ottenute minimizzando con le mappe di Karnaugh, sono:

d1 = x y w2 + y w1 + x w1

d2 = x y w1 w2 + y w2 + x w2

Esercizio 2

La rappresentazione tabellare dell’automa è

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Q3 / 0 | Q7 / 0 |
| Q2 | Q1 / 1 | Q6 / 0 |
| Q3 | Q2 / 1 | Q5 / 0 |
| Q4 | Q2 / 1 | Q5 / 0 |
| Q5 | Q6 / 0 | Q3 / 0 |
| Q6 | Q1 / 1 | Q7 / 0 |
| Q7 | Q1 / 1 | Q2 / 0 |

La tabella per la minimizzazione è

| Q2 | X |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | X | (5,6) (1,2) |  |  |  |  |
| Q4 | X | (5,6) (1,2) |  |  |  |  |
| Q5 | (3,6) (3,7) | X | X | X |  |  |
| Q6 | X | (6,7) | (1,2) (5,7) | (1,2) (5,7) | X |  |
| Q7 | X | (2,6) | (1,2) (2,5) | (1,2) (2,5) | X | (2,7) |
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |

Le caselle marcata con X sono distinguibili per via dell’output; tutte le caselle con due coppie sono distinguibili, mentre le caselle con una coppia sono equivalenti. Pertanto il nuovo automa avrà quattro stati:

- S1 = { q1 }

- S2 = { q2, q6, q7 }

- S3 = { q3, q4 }

- S4 = { q5 }

e con il comportamento descritto dalla tabella seguente:

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| S1 | S3 / 0 | S2 / 0 |
| S2 | S1 / 1 | S2 / 0 |
| S3 | S2 / 1 | S4 / 0 |
| S4 | S2 / 0 | S3 / 0 |

Il diagramma temporale è (con la codifica Q1Q2 = 00 corrisponde a S1, 01 corrisponde a S2, 10 a S3 e 11 a S4):

Ck

Out

Q2

Q1

10    0        1  0       10    0

Esercizio 3

Lo schema della ree di interconnessione richiesta è:

op     inR'

R0

R1

R2

R3

Esercizio 4

#### La realizzazione è standard.

#### Soluzioni compito B

### Esercizio 1

Per costruire l’automa assegniamo agli stati il seguente significato:

q0: è stato ricevuto un numero pari di 1 sia su x che su y

q1: è stato ricevuto un numero pari di 1 su x e un numero dispari su y

q2: è stato ricevuto un numero dispari di 1 su x e un numero pari su y

q3: è stato ricevuto un numero dispari di 1 sia su x che su y

00/0

q1

10/0

01/0

01/1

10/0

00/1

q0

11/0

00/0

q2

11/1

11/0

11/0

10/0

01/0

01/0

10/1

q3

00/1

La tavola di verità è la seguente:

| xyw1w2 | W1W2 | z | j1k1 | j2k2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 00 | 1 | 0x | 0x |
| 0001 | 01 | 0 | 0x | x0 |
| 0010 | 10 | 0 | x0 | 0x |
| 0011 | 11 | 0 | x0 | x0 |
| 0100 | 01 | 0 | 0x | 1x |
| 0101 | 00 | 1 | 0x | x1 |
| 0110 | 11 | 0 | x0 | 1x |
| 0111 | 10 | 0 | x0 | x1 |
| 1000 | 10 | 0 | 1x | 0x |
| 1001 | 11 | 0 | 1x | x0 |
| 1010 | 00 | 1 | x1 | 0x |
| 1011 | 01 | 0 | x1 | x0 |
| 1100 | 11 | 0 | 1x | 1x |
| 1101 | 10 | 0 | 1x | x1 |
| 1110 | 01 | 0 | x1 | 1x |
| 1111 | 00 | 1 | x1 | x1 |

Minimizzando con Karnaugh si  ottengono le seguenti espressioni:

j1 = k1 = x

j2 = k2 = y

L’espressione di z  non è minimizzabile ed è:

z = x y w1 w2 + x y w1 w2 +  x y w1 w2 + x y w1 w2 = (x XOR w1)(y XOR w2)

Alternativamente si possono ricavare le espressioni minimali per FF di tipo D, che sono:

d1 = x w1 + x w1 = x XOR w1

d2 = y w2 + y w2 = y XOR w2

Si ricava facilmente lo schema circuitale.

Esercizio 2

La rappresentazione tabellare dell’automa è

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Q1 / 0 | Q7 / 0 |
| Q2 | Q1 / 0 | Q7 / 0 |
| Q3 | Q6 / 0 | Q5 / 1 |
| Q4 | Q3 / 0 | Q5 / 1 |
| Q5 | Q7 / 0 | Q2 / 1 |
| Q6 | Q4 / 0 | Q5 / 1 |
| Q7 | Q3 / 0 | Q8 / 1 |
| Q8 | Q1 / 0 | Q7 / 0 |

La tabella per la minimizzazione è

| Q2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | X | X |  |  |  |  |  |
| Q4 | X | X | (3,6) |  |  |  |  |
| Q5 | X | X | (6,7) (2,5) | (5,2) (3,7) |  |  |  |
| Q6 | X | X | (4,6) | (3,4) | (4,7) (2,5) |  |  |
| Q7 | X | X | (3,6) (5,8) | (8,5) | (3,7) (2,8) | (3,4) (8,5) |  |
| Q8 |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |

Le caselle marcata con X sono distinguibili per via dell’output; tutte le caselle con due coppie sono distinguibili, mentre le caselle con una coppia sono equivalenti (tranne Q4 e Q7). Pertanto il nuovo automa avrà quattro stati:

- S1 = { q1, q2, q8 }

- S2 = { q3, q4, q6 }

- S3 = { q5 }

- S4 = { q7 }

e con il comportamento descritto dalla tabella seguente:

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| S1 | S1 / 0 | S4 / 0 |
| S2 | S2 / 0 | S3 / 1 |
| S3 | S4 / 0 | S1 / 1 |
| S4 | S2 / 0 | S1 / 1 |

Il diagramma temporale è (con la codifica Q1Q2 = 00 corrisponde a S1, 01 corrisponde a S2, 10 a S3 e 11 a S4):

Ck

Out

Q2

Q1

01    0        0  1       01    1

### Esercizio 3

Lo schema della rete di interconnessione richiesta è:

R1

R2

R0

MUX

R’

op   inR’

Esercizio 4

La realizzazione è standard.