#### Canale E-O Prof. Massini

#### Esame di Architettura degli Elaboratori I

29 Settembre 2003

Soluzioni e risultati: in serata (spero…) altrimenti domattina presto.

Orali: 	domani, martedì 30/9, ore 9:30, Via Salaria 113, III Piano. Stanza da definire.

N.B.: 	per essere ammessi all’orale, bisogna aver totalizzato a questo scritto almeno 18.

Esercizio 1 (15 punti)

Si progetti il circuito di controllo di un semaforo. Il funzionamento richiesto è il seguente:

- il semaforo deve tenere accesa per 10 secondi la luce verde

- poi deve spegnere la luce verde e tenere accesa per 6 secondi la luce gialla

- poi deve spegnere la luce gialla e tenere accesa per 16 secondi la luce rossa

- infine deve spegnere la luce rossa e ricominciare

Si assuma di avere a disposizione un clock con una frequenza di 1 Herz (cioè un impulso ogni secondo). Si utilizzino FF di tipo JK e non si dia per scontato l’utilizzo di alcun modulo predefinito (cioè, se si usa un qualche modulo visto a lezione è necessario mostrarne in dettaglio l’architettura, fino a porte logiche e FF).

Esercizio 2 (15 punti)

Si hanno a disposizione due registri sorgente S0 e S1 da 16 bit che contengono reali memorizzati in rappresentazione a virgola mobile normalizzata: il primo bit rappresenta il segno, i successivi 12 bit rappresentano la mantissa e gli ultimi 3 bit l’esponente in complemento a due. Si dispone anche di due registri destinazione da 12 bit D0 e D1. Si vuole realizzare la seguente interconnessione:

- se la parte intera del numero reale memorizzato in S0 è pari, allora trasferisci la mantissa del numero contenuto in Si nel registro Di

- altrimenti trasferisci la mantissa di Si in D(i+1) Mod 2

( NotaBene : non è richiesto che la mantissa del numero in S0 sia pari, ma che lo sia la parte intera del numero corrispondente. Pertanto è necessario riflettere su come sono collegati la rappresentazione in virgola mobile normalizzata di un numero reale e il numero reale effettivamente codificato in questo modo).

Si descriva in dettaglio il circuito di interconnessione.

SOLUZIONI

Esercizio 1

Intuitivamente, l’automa di Moore che descrive il comportamento richiesto è il seguente.

V

G

R

dopo 10 sec

dopo 6 sec

dopo 16 sec

Se disponessimo di un circuito C che continuamente dia in output 1 una volta contati 10 segnali di clock, poi dia in output nuovamente 1 una volta contati altri 6 segnali di clock ed infine dia in output 1 una volta contati altri 16 segnali di clock (e in tutti i momenti intermedi dà in output 0), l’automa verrebbe tradotto nell’automa di Mealy (dove associamo alle uscite Z0Z1 = 00 l’accensione del verde e lo spegnimento delle altre due luci, a 01 l’accensione del giallo e lo spegnimento delle altre due luci, e a 10 l’accensione del rosso e lo spegnimento delle altre due luci).

V

G

R

1/01

1/10

1/00

0/00

0/01

0/10

Facciamo la sintesi di questo automa, lasciando per dopo la sintesi del circuito C. Associamo a V, G e R le ovvie codifiche Q0Q1 = 00 , 01 , 10. Da ciò la tabella degli stati futuri è

| x Q0 Q1 | Z0 Z1 | Q0 Q1 (t+1) | J0 K0 J1 K1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 - 0 - |
| 0 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 - - 0 |
| 0 1 0 | 1 0 | 1 0 | - 0 0 - |
| 0 1 1 | - - | - - | - - - - |
| 1 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 - 1 - |
| 1 0 1 | 1 0 | 1 0 | 1 - - 1 |
| 1 1 0 | 0 0 | 0 0 | - 1 0 - |
| 1 1 1 | - - | - - | - - - - |

Usando le mappe di Karnaugh si ottengono le espressioni minime

Z0 = x Q0 + x Q1	       Z1 = x Q1 + x Q0 Q1	    J0 = x Q1	    J1 = x Q0	    K0 = K1 = x

da cui è immediato ricavare il circuito risultante D.

Supponiamo di avere un contatore modulo 32 (sul compito bisognava disegnarne esplicitamente lo schema circuitale) che prenda in input il clock con frequenza 1 Hz e diamo in input a C le cinque uscite x4/x3/x2/x1/x0 del contatore. Il circuito C dovrà implementare la funzione booleana che dà 1 se e solo se

x4 x3 x2 x1 x0   =   01010, oppure

x4 x3 x2 x1 x0   =   10000, oppure

x4 x3 x2 x1 x0   =   00000

In questa maniera, prendendo come stato iniziale R e il contatore resettato, abbiamo il compartamento desiderato. Ovviamente, l’output di C sarà l’input  x  del circuito D (sintetizzato a partire dall’automa appena mostrato). Pertanto, utilizzando il procedimento per ottenere la forma canonica disgiuntiva e usando poi gli assiomi dell’algebra di Boole, si ottiene che

x	=   x4 x3 x2 x1 x0  +  x4 x3 x2 x1 x0  +  x4 x3 x2 x1 x0

=   x3 x2 x1 x0  +  x4 x3 x2 x1 x0

=   x2 x0 ( x3 x1  +  x4 x3 x1 )

che è la funzione che C deve calcolare. In definitiva, il circuito richiesto è ottenuto come segue

C

N

T

mod

32

Ck

x0

x1

x2

x3

x4

C

x

D

Z0

Z1

OSS: l'esercizio poteva essere risolto più semplicemente prendendo il contatore MOD 32 ed associare alle uscite da  00000 a 01010 la luce verde, da  01011 a 10000 la luce gialla e da 10001 a 11111 la luce rossa.

Esercizio 2

Diciamo che i registri sorgente siano del tipo

b0    b1	…		b12   b13	…	b15

dove  b0  è il bit di segno, b1/…/b12  sono i bit della mantissa e  b13/b14/b15  i bit dell’esponente. Per definire il circuito di controllo, basta osservare che

- se   b13 = 1  oppure   b13 = b14 = b15 = 0   allora il numero ha parte intera uguale a 0 (che quindi è pari)

- se   b13 b14 b15 = 001   allora la parte intera è  b1 (che quindi è pari sse b1 è 0)

- se   b13 b14 b15 = 010   allora la parte intera è  b1 b2 (che quindi è pari sse b2 è 0)

- se   b13 b14 b15 = 011   allora la parte intera è  b1 b2 b3 (che quindi è pari sse b3 è 0)

Pertanto il primo trasferimento verrà effettuato se e solo se X = 1, dove X è definito come

X =  b13  +  b13 b14 b15  +  b1 b13 b14 b15  +  b2 b13 b14 b15  + b3 b13 b14 b15

Infatti, X vale 1 se e solo se uno dei quttro casi sopra elencati si verifica. Sia C il circuito che prende in input b1/b2/b3/b13/b14/b15 e dà in output 1 sse X = 1. La rete di interconnessione richiesta è pertanto

b0

b1

…

b12

b13

b14

b15

S0

b’0

b’1

…

b’12

b’13

b’14

b’15

S1

d0

…

d11

D0

d’0

…

d’11

D1

C

b1

b2

b3

b13

b14

b15

M

U

X

2a1

M

U

X

2a1

dove la linea spessa contiene solo i 12 bit delle mantisse. Inoltre i multiplexer selezionano l’input più in alto se il segnale di controllo vale 1, l’input più in basso altrimenti.